# Liconic Anwendungsfälle

## Umfang

Diese Anwendungsfälle sind für den eigenständigen Einsatz des Liconic Storage Systems gedacht. Dies bedeutet insbesondere keine direkte Integration in eine größere Struktur wie z.B. ein LIMS. Nichtsdestotrotz müssen einige wesentliche Informationen dem Speichersystem zur Verfügung gestellt werden. Diese Informationen können durch ein LIMS oder manuell bereitgestellt werdenStoring Samples

Im Allgemeinen gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, Proben in das System zu laden. Diese sind manuell über den PlateExplorer, automatisiert über das WebInterface oder voll integriert, ausgelöst durch ein LIMS. Die LIMS-getriggerte Lösung ist kundenabhängig und fällt daher nicht in den Rahmen dieses Handbuchs.

### PlateExplorer (manuelles laden)

Mit dem PlateExplorer können Proben manuell in das System geladen werden. Die Anwendung bietet in diesem Fall mehrere Möglichkeiten, auf die in den folgenden Abschnitten eingegangen wird. Dies sind insbesondere das manuelle Laden und Einstellen des Röhrchen-/Racktyps und das Laden über die "Rack Box" mit oder ohne Datendatei

Manuelles Laden (Rechtsklick-Kontextmenü)

In PlateExplorer kann jede leere Position ("Free Location") über das Rechtsklick-Kontextmenü zum Speichern von Proben verwendet werden. Dazu muss der Typ des Racks/Röhrchens bekannt sein und die Position muss für diesen Typ geeignet sein.

Um ein Rack zu laden, kann das folgende Verfahren befolgt werden:

FLOW CHART

#### Manuelle Beladung (“Rack Box”)

Zur einfacheren Nutzung ist die virtuelle "Rack Box" in den PlateExplorer integriert. Diese enthält alle Rack-/Röhrchentypen, für die das System konfiguriert ist. Der richtige Typ kann einfach per Drag&Drop auf einen leeren Platz verschoben werden. Falls ein leeres Rack ausgewählt wird, sind weitere Aktionen nur dann notwendig, wenn das automatische Lesen von Barcodes deaktiviert ist. Bei Racks mit Proben sind Aktionen erforderlich, um Daten bereitzustellen oder eine Inventur auszulösen (Überspringen oder Abbrechen sind ebenfalls möglich).

Um ein Regal zu beladen, kann wie folgt vorgegangen werden:

FLOW CHART

### Web Schnittstelle

Die Webschnittstelle ist der bequemste Weg, um Racks in das System zu laden. Jedes Rack/Röhrchen, das in das System geladen wird, benötigt jedoch eine Inhaltsdatei (leer, voll oder teilweise gefüllt). Diese Datei kann vorgeladen sein und aus Quellen wie einem 2D-Rack-Scanner oder einem LIMS stammen. Diese Inhaltsdatei enthält die wichtigsten Informationen über das Rack und die Röhrchen, wie z. B. Art des Racks, Barcode des Racks, Art des Röhrchens, 2D-Codes und ihre Position auf dem Rack.

## Web Schnittstelle

Die Webschnittstelle ist der bequemste Weg, um Racks in das System zu laden. Für jedes in das System geladene Rack/Rohr ist jedoch eine Inhaltsdatei erforderlich (leer, voll oder teilweise gefüllt). Diese Datei kann vorgeladen sein und aus Quellen wie einem 2D